REPORT DE SONNERIE

15350 = RRE 360

Cet émetteur et ce récepteur permettent d’avoir un report de sonnerie que ce soit celle du téléphone, d’un carillon de porte ou d’une alarme. Les deux éléments sont mis en et hors service par un interrupteur latéral. L’émetteur est équipé d’un réglage de sensibilité positionné selon les sonneries à retransmettre. Dès que l’émetteur perçoit une sonnerie, il émet un signal qui activera le récepteur ; celui-ci émettra une série de bips courts afin de vous prévenir d’un appel téléphonique, d’une visite ou d’un défaut d’alarme. Vous pourrez prendre votre bain, vous promener dans le jardin ou bronzer au bord de la piscine. Cet ensemble pourra vous suivre partout, car il peut se fixer, se poser ou se porter à la ceinture. 

1) INTRODUCTION :

Le report de sonnerie 15350 vous apporte une sécurité absolue autour de votre maison. Cet appareil d’une grande efficacité est composé d’un émetteur et d’un récepteur.

2) FONCTIONNEMENT :

Quand vous posez l’émetteur à côté d’un appareil équipé d’un carillon et que celui-ci se met à sonner (téléphone, alarme, appareil sonore …) l’émetteur envoie un signal au récepteur. La sensibilité de l’émetteur peut être réglée et son fonctionnement sur piles le rend entièrement autonome. Portée maxi 30m.

3) INSTALLATION :

3-1) L’EMETTEUR :

1. Enlevez le couvercle du compartiment des piles et placez deux piles type R6 Réf. R6P non incluses. Replacez le couvercle.

2. Pour mettre en service l’émetteur, placez l’interrupteur sur «on ».

3. Tournez le bouton de sensibilité de l’appareil vers la droite pour détecter un bruit faible et vers la gauche si celui-ci est fort.

4. Lorsqu’un bruit sera détecté, le voyant rouge s’allumera pour indiquer que le signal a bien été transmis.

5. L’émetteur peut être utilisé de trois façons :

a) attaché à la ceinture.

b) suspendu.

c) posé sur une table.

3-2) LE RECEPTEUR :

1. Enlevez le couvercle du compartiment des piles et insérez deux piles type R6 Réf. R6P non incluses. Replacez le couvercle.

2. Pour mettre en service le récepteur, placez l’interrupteur sur «on »

3. Lorsque le signal de l’émetteur est envoyé, le carillon sonne pour vous alerter.

4. Le récepteur peut  être utilisé de trois façons :

 a) attaché à la ceinture

b) suspendu

c) posé sur la table

4) NOTE :

1. N’utilisez que des piles alcalines pour de meilleurs résultats (Réf. 4R6P non fournies)

2. Placez l’interrupteur sur «off » quand vous n’utilisez pas l’appareil.

3. Lorsque le voyant rouge de l’émetteur ne s’allume plus ou lorsque la sonnerie du récepteur devient inaudible, changez les piles.

4. Ne pas utiliser l’appareil sur une surface en métal.

5. Portée de 30m maximum.

5) CARACTERISTIQUES

Dimensions 2x (88x62x33), poids 190gr, consommation 24(A, portée maximum 30m, piles à rajouter 4xR6P.

