Notice d’installation du tapis 486 avec le contact sans fil JA60N et  la sonnerie UC260

Référence : 486W

Avant de connecter le tapis effectue un essai entre la sonnette UC260 et le détecteur d’ouverture JA60N avec son aimant. Cela vous permettra de programmer la sonnette et d’être sûr de son fonctionnement avec le détecteur d’ouverture.

Prévoir une liaison filaire (4 fils,  référence : W4XS ou 4X022)  entre le tapis et le contact sans fil

Le tapis a 4 fils en sortie, 2 fils pour l’autoprotection (NF) et 2 fils pour le contact de détection (fils légèrement dénudés N.O)

CONTACT SANS FIL 30/100m 433.92MHz  JA60N

Le contact sans fil JA60N est équipé d’un aimant. Un mouvement de l’aimant déclenchera le détecteur sensoriel du contact. Le contact peut être mis sur deux positions, « instantanée » ou « retardée »,  et possède également une autoprotection. Il possède des entrées pour les détecteurs sensoriels.

Le JA60N utilise des fréquences radio dotées d’un haut degré de protection. Le détecteur fait des contrôles réguliers et transmet le résultat à la centrale pour un contrôle global. Il possède également un mode TEST.

INSTALLATION

Cet appareil détecte l’ouverture et la fermeture d’une porte ou d’une fenêtre grâce à un aimant. Il peut être connecté à un tapis de sol référence 486. Les mouvements de l’aimant déclenchent le détecteur sensoriel du contact.

- Ouvrir le couvercle du contact en appuyant sur le tableau interne.

- Fixez le contact à l’endroit choisi en utilisant les deux vis fournies.

- Assurez-vous que l’antenne est verticale.

- Fixez l’aimant avec les vis fournies sur la partie mobile de la porte et/ou de la fenêtre et mettre dessus le couvercle. L’espace entre le détecteur et l’aimant doit être supérieur à 5mm lorsque la porte est fermée.

    Attention : Ni le détecteur ni l’aimant ne doivent être fixés directement sur une surface métallique. Si vous n’avez pas le choix, collez un morceau de plastique ou de bois d’une épaisseur de 5mm sous le détecteur et sous l’aimant afin de les isoler de la partie métallique.

- Utilisez le switch DIP n° 1 pour savoir si la réaction du système par rapport à l’ouverture de la porte doit être immédiate (position ON) ou temporisée (position 1).

- Si vous n’utilisez pas les terminaux TAMP(autoprotection) et INT, alors ils doivent être connectés au terminal GND(masse) en formant une boucle courte de connexion et le switch DIP n° 2  doit rester sur position OFF.

- Assurez-vous que tout le détecteur soit découvert et sans pile.

- Si le contact n’est pas fixé au maure, bloquez le ressort de l’autoprotection à l’arrière ( exemple avec du ruban adhésif)

## Utilisation des détecteurs sensoriels externes pour JA60N

Le JA60N peut être connecté à des détecteurs sensoriels externes qui possèdent des contacts à leur sorties, pour protéger par exemple de nombreuses portes ou fenêtres. Les deux boucles (TAMP et INP) fonctionnent lorsque le terminal GND est déconnecté. Lorsque le INP est activé (soit déconnecté du GND), le contact JA60N réagira de la même façon qu’avec l’aimant. Le switch DIP n° 1 permettra de faire réagir le système (ON= instantanée ou 1=retardée). Lorsque le TAMP est activé (soit déconnecté du GND), le contact JA60N réagira également de la même façon qu’avec l’aimant. Les entrées INP et TAMP peuvent- être également utilisées comme des boucles d’entrées pour plus de sécurité avec les câbles de connexion.

Tapis 486 relié dans ce cas qu’avec les deux fils de détection.

PROGRAMATION

Insérer 2 piles (réf P15V) dans le contact (les polarités sont indiquées) sans les couvrir. Après avoir insérées les piles, le contact émettra un bruit pour signaler la programmation.

## TEST

Dès que le couvercle sera refermé le contact se mettra en mode test pendant 5 minutes (indiqué par le LED).

5 minutes après avoir refermé le couvercle, le contact se mettra automatiquement en mode normal et le LED sera désactivé (les piles maintiennent les fonctions). Ouvrir ou fermer le couvercle du détecteur pour enclencher le mode test si cela est nécessaire.

Note : Si le switch DIP est modifié, le système acceptera le changement après que le couvercle du contact ait été refermé.

MODE NORMAL- OPERATIONNEL

Lorsque le contact est en mode normal ou opérationnel, l’énergie des batteries est conservée. Ceci n’est pas indiqué par le LED. Toutes les informations concernant les installations sont indiquées par le système. Le contact fait des tests réguliers et transmet le résultat au système pour un contrôle général.

TEST DES PILES ET REMPLACEMENT

Le contact vérifie automatiquement le niveau des batteries. Il est parfois nécessaire de les remplacer, si tel est le cas le contact transmet l’information au système. En mode normal ou opérationnel, toute modification est signalé par le LED qui se met à clignoter, il faut alors changer les piles.

Avant que les piles ne soient remplacées, la centrale doit être mise sur le mode permettant d’ouvrir le contact (user ou mode programmation). N’utiliser que des piles P15V. Après le remplacement des piles, le contact se mettra en mode test (signalé par le LED). 5 minutes après avoir refermé le couvercle, le contact se mettra automatiquement en mode normal ou opérationnel et le LED sera désactivé (les piles maintiennent les fonctions).

CARACTERISTIQUES

Alimentation 			3V (2réf P15V)

Durée des piles 		1 an

Efficacité 			100m max

Sensibilité 			magnétique

Entrée détecteurs sensoriels 	INP & TAMP

Conforme à la norme 		EN50131-1 classe 2

Environnement 		usage interne –10°/40°

Dimensions 65x95x40mm, poids 140gr

OPTIONS : 2 piles alcalines 1.5Vcc (réf.P15V), 1 récepteur 3 canaux 12V (réf. UC216) ou 1 récepteur 1 canal 220V (réf. UC222) ou 1 récepteur avec sonnette 220V (réf. UC260) ou 1 récepteur 12 canaux 15/24V (réf. UC240) ou 1 interface 8 canaux (réf. UC280 ou UC281) ou 1 centrale d'alarme sans fil (réf. JA60K ou  JA65K+JA65R)

### RECEPTEUR 220Vca AVEC SONNERIE SANS FIL UC260

Le récepteur UC260 peut servir non seulement de carillon ou de sonnerie, mais également de sirène intérieure. Il est compatible avec les centrales JA60K/JA65K, la famille de détecteurs sans fils JA60 et les émetteurs RC11, RC22 et RC28. Plusieurs appareils peuvent être déclenchés simultanément. Il est possible d’attribuer à chacun des appareils une mélodie différente ainsi que de sélectionner la puissance sonore grâce à deux niveaux différents. Le UC260 permet également d’augmenter les délais d’entrée et de sortie lorsqu’il est utilisé avec une centrale d’alarme.

INSTALLATION

Le récepteur sonnerie se branche directement sur l’alimentation. L’appareil ne doit pas être placé près d’un objet métallique ou de tout autre objet susceptible de créer des interférences.

PROGRAMMATION POUR DES DETECTEURS JA60P etc.,

- Branchez le récepteur directement sur une alimentation.

- Appuyer sur le bouton rouge rectangulaire situé sur la face avant du récepteur et maintenir appuyé en rebranchant l’appareil jusqu’à ce que vous entendiez 2 bips.

- Relâcher le bouton, il se met à clignoter indiquant qu’il est en mode programmation.

- Détecteurs (mode carillon) (familles JA60) : Insérer les piles dans le détecteur. Si vous changez les piles vous pouvez sélectionner à nouveau la mélodie désirée (attendre 10 secondes après le changement de piles).

- Pour sortir du mode programmation, appuyer à nouveau sur le bouton rouge rectangulaire du récepteur.

Si vous entrez en mode programmation avant de procéder aux opérations ci-dessus, toutes les options seront effacées de la mémoire.

AJOUT D’ELEMENTS

Si vous souhaitez rajouter des boutons sonnettes ou des détecteurs, ou si vous voulez sélectionner une autre mélodie :

- Débrancher le récepteur et attendre 5 secondes.

- Rebranchez-le à nouveau.

- La LED rouge du récepteur s’allume. Maintenir le bouton  appuyé en rebranchant l’appareil jusqu’à ce que vous entendiez un bip, puis relâcher. La LED se mettra à clignoter ce qui indique que le récepteur se trouve en mode programmation.

4.   Programmation des options :

- Détecteurs (mode carillon) (familles JA60) : Insérer les piles dans le détecteur. Si vous changez les piles vous pouvez sélectionner à nouveau la mélodie désirée (attendre 10 secondes après le changement de piles).

SUPPRESSION D’ELEMENTS

Appuyer sur la LED rouge du récepteur et brancher-le sur une alimentation. Deux bips seront émis, ce qui signifie que les options aura été éliminé de la mémoire.

SELECTION PUISSANCE SONORE

- Le récepteur doit tout d’abord se trouver en mode programmation, pour cela il vous faut le brancher à l’alimentation.

- Maintenir  le bouton rouge du récepteur appuyé.

- Après 2 secs vous entendrez une mélodie avec la nouvelle puissance sonore sélectionnée.

- Relâcher le bouton.

Cette fonction n’affecte en aucun cas la puissance de la sirène

DETECTEUR-MODE CARILLON

Si quelqu’un passe sur le tapis alors le UC260 jouera la mélodie choisie. La mélodie peut être modifiée .

CARACTERISTIQUES

Alimentation 		230Vca, 50Hz

Consommation 	1.5W

Sonnettes 		110 dB/m (sirène alarme) 8 mélodies

Appareils entrée	 max 8 (télécommandes ou détecteurs)

1 centrale alarme JA60K ou JA65K

Norme 		conforme à la norme EN60950

Fréquences 		433.92MHz

Températures 		–10°C+40°C

Normes 		IP40 conformément à EN60529, IEC 529

Dimensions 60x95x45mm Poids 200gr

Options : infrarouge sans fil (réf. JA60P), contact sans fil (réf. JA60M), détecteur de fumée sans fil (réf. JA60S), détecteur de gaz sans fil (réf. JA60G), détecteur de bris de vitre sans fil (réf. JA60B), thermostat sans fil (réf. TP60T), télécommande (réf. RC11 ou RC11A), télécommande murale (réf. RC22), bouton porte étiquette de sonnette sans fil (réf. RC28), centrale d’alarme sans fil (réf. JA60K, JA65K+JA65R).

Documentation non contractuelle. Peut être modifiée à tout moment sans préavis.