|  | 600C1 ### Armoire électronique spéciale coulissant |  |
| --- | --- | --- |
|  SOMMAIRE  |  |  |
| - Raccordements électriques - Vérification du branchement des phases moteur - Schéma de câblage - Programmation - Ouverture totale (ex : Prog 1) - Ouverture partielle (ex : Prog 2) - Auto-programmation - Programmations annexes - Temps de pause - Télécommandes - Mode de fonctionnement - Préavis - Homme présent - Coup de bélier - Possibilités pour les deux programmes |  | - Autres fonctions - Sélection de la force de démarrage - Entrée contact horloge - Action du contact sécurité fermeture - Réglage de la puissance du moteur - Témoin d'état du portail - Sortie serrure - Lampe de courtoisie - Bouton d'arrêt d'urgence - Arrêt en ouverture en mode automatique 7.10. Permutation du mode de réception 7.11. Désactivation de toutes les fonctions 7.12. Modification gestion pause d'ouvertu (temps de pause figé) - Fiche technique - Rappels |
|  AVANT PROPOS  La carte ECE244 est une platine électronique entièrement programmable, avec réglage de puissance, conçue pour commander un portail coulissant avec fins de courses, en 220 V. Elle offre le choix entre deux types de programmation et deux modes d’utilisation. Enfin, pour plus de sécurité, elle intègre le contrôle des photocellules et des courts circuits triacs afin de garantir une sécurité maximale. AVERTISSEMENTS !  Avant de commencer l’installation du coffret ECE244, nous vous recommandons de lire attentivement cette notice afin de vous familiariser avec son mode de programmation. Attention également au sens d’orientation de la carte ECE244. Prendre la précaution de couper l'alimentation électrique avant toute intervention sur la carte ECE244 et sur les accessoires. |  |  |

1. RACCORDEMENTS ELECTRIQUES La qualité apportée au câblage électrique est importante pour éviter les pannes intermittentes. Respecter la section des câbles, ainsi que la connexion vers les bornes de la carte ECE244. Manipuler avec précautions et respecter les normes en vigueur. 1; 0V CC. 2; Coax de l’antenne (âme centrale du coax) ou bout de fil de 17 cm en 1,5 mm² "rigide" placé verticalement. 3 4; Entrée commande NO, pour bouton poussoir, contacteur à clé, clavier à code, contact récepteur radio, etc., pour ouverture / fermeture du portail (Prog 1).. 4 5; Entrée commande NO, pour bouton poussoir, contacteur à clé, clavier à code, contact récepteur radio, etc., pour ouverture / fermeture du portail (Prog 2).. 4 6; Entrée contact NF pour sécurité photocellule en ouverture. La coupure du faisceau provoque l’arrêt immédiat du portail, puis sa refermeture pendant 2’’ avant de s’arrêter. L’action suivante sera une fermeture.. 4 7; Entrée contact NF pour sécurité photocellule en fermeture. La coupure du faisceau provoque l’arrêt immédiat du portail, puis sa réouverture. N.B. : en mode automatique, la rupture du faisceau pendant le temps de pause provoque la fermeture du portail 2’’ après sa libération, sans attendre la fin du temps programmé. Cette option peut être annulée (cf. § 5.1).. 8 9 9 10; Sortie 24 V AC – 500 mA pour alimentation des accessoires et des récepteurs des photocellules. Sortie 24 V AC TX pour alimentation uniquement des émetteurs des photocellules.. 11; 0V CC. 12 13 14; COMMUN +12 V CC Entrée contact NF pour fin de course ouverture Entrée contact NF pour fin de course fermeture. 15 17; Branchement condensateur moteur. 15 17; Sortie phases moteurs : 15 Ouverture / 17 Fermeture. 16; Sortie pour commun moteur. 18 19 20; Sortie contact sec d’alimentation fixe en 220 V AC pour feu de signalisation et éclairage de zone (sortie fixe). Prévoir câble électrique RO2V en 2 x 1,5². 19 Neutre / 20 Phase / Terre à raccorder avec le fil terre du moteur.. Bornier OPTION 21 Borne de gauche: Sortie commande pour relais 12 Vdc de serrure électrique. (mise à la masse) 22 Borne du milieu: Commun +12Vdc 23 Borne de droite: Sortie commande pour voyant 12Vdc 35mA. (mise à la masse) Les sections des câbles sont données à titre indicatif. Si le coffret ECE244 n’est pas installé à proximité du portail, prévoir des fils électriques de section supérieure. 2. VERIFICATION DES PHASES MOTEUR Si les lignes sont enterrées, éloigner physiquement le 220 V. Utiliser des fils 1,5 mm² ou 2,5 mm² pour le 220 V, et des câbles téléphoniques pour les courants faibles. Ponter les cellules si elles ne sont pas utilisées. Pour une bonne utilisation de la carte ECE244, la connexion des moteurs doit être bien polarisée. - Vérifier que les DIPS 1-2-3-4 sont en position OFF. - Débrayer et positionner le portail à mi-course - Re verrouiller les moteurs - Brancher l'alimentation de la carte, les voyants L3, L4 et L9 s'allument (L5, L6 suivant position). Sinon débrancher et vérifier les branchements (transformateur, fusibles, …) - Appuyer sur BP1, la porte doit s’ouvrir. Si elle se ferme, inverser les phases du moteur (15 et 17) - La vérification terminée, couper l'alimentation puis débrayer le moteur pour refermer le portail manuellement, ré embrayer le moteur et remettre l'alimentation

3. SCHEMA DE CABLAGE ##### Evolutions de la platine ECE 244 aux nouvelles normes Contrôle à chaque démarrage du bon fonctionnement des cellules et des éléments de régulation de force. Pour cela il faut maintenant connecter les émetteurs des cellules sur la borne 9B, le microcontrôleur coupe l'alimentation des émetteurs, et Contrôle que les récepteurs sont au repos. Cette fonction est activée avec le préavis de 3" obligatoire. Pour le Contrôle du réglage de la force, tout est automatique. Si l'élément de régulation était en défaut, la porte ne pourrait partir. Seul un petit éclat sur le Flash au moment du démarrage permet de diagnostiquer que la régulation est en défaut. O v CC COAX ANTENNE COMMANDE PROGRAMME 1 12 v CC - COMMUN COMMANDE PROGRAMME 2 SECURITE PHOTOCELLULES OUVERTURE SECURITE PHOTOCELLULES FERMETURE ALIMENTATION 500 Ma 24 v AC 0 v AC 24vAC TX 0V CC COMMUN +12V CC FIN DE COURSE OUVERTURE FIN DE COUSE FERMETURE PHASE OUVERTURE NEUTRE PHASE FERMETURE SORTIE FIXE / FEU CLIGNOTANT 220 v ENTREE 220 v NEUTRE ENTREE 220 v PHASE M1 Programmation Flash Homme présent Serrure - coup de bélier

4. PROGRAMMATION  AVANT PROPOS  Les différentes étapes de la programmation de la carte ECE244 s’effectuent avec le bouton BP1, la led de contrôle L9, et les DIPS-switchs. ON 1 2 3 4 BP1 Led L9 DIPS 1-2-3-4 Appuyer Position OFF sur BP1 Pour chaque étape de la programmation, la position des switchs et les boutons concernés seront indiqués à l’aide de ces schémas. Le soin porté au suivi pas-à-pas des différentes étapes évitera les erreurs de programmation et les re-programmations successives. La carte ECE244 permet d’exécuter deux programmes indépendants l’un de l’autre (ex : Prog 1 – ouverture totale, Prog 2 – ouverture piétonne). Les modes d’exécution des deux programmes sont eux aussi indépendants (automatique et/ou semi-automatique). Elle propose donc la possibilité très valorisante d’adapter l’ouverture du portail au type d’utilisateur (véhicule, piéton, deux-roues, poubelles, …) ou au type d’utilisation (fréquente, occasionnelle, interphone, ouvert, …). Autre spécialité de la carte ECE244, l’auto programmation de la course du portail. Avant toute manipulation, vérifier que le portail soit en position de fermeture. Sinon : - Couper l’alimentation électrique de la carte - Déverrouiller le moteur - Fermer le portail - Verrouiller de nouveau le moteur - Mettre la carte sous tension La programmation automatique nécessite la présence des aimants de fin de course. Les étapes de programmation pour les deux programmes sont identiques, seule la position des DIPS lors de l’enregistrement est à modifier. Les programmes et leur mode de programmation ci-dessous sont donnés à titre d’exemples. C’est à la fin d’une programmation que se précise le type d’utilisation (automatique ou semi-automatique) par la programmation d’un temps de pause. Avant de commencer la programmation, vérifier le sens de fonctionnement du moteur : - Mettre tous les DIPS sur OFF - Appuyer sur BP1 Le portail doit s’ouvrir. S’il se ferme, inverser les phases moteur. 4.1. Ouverture totale – Prog 1 ON 1 2 3 4 Programme 1 : Basculer le DIP1 sur ON (L9 se met à clignoter) pour commencer la programmation (le portail est fermé) Départ en ouverture du portail. Ralentissement en ouverture du portail. Appuyer sur BP1 et le portail commence à s’ouvrir. A environ 20 cm de la butée, appuyer sur BP1 et le portail commence à ralentir. BP1 BP1

| BP1 BP1 BP1 BP1 BP1 BP1 Arrêt en ouverture du portail. Départ en fermeture du portail. Attendre l’arrêt du portail en fin de course. Appuyer sur BP1 et le portail commence à se fermer. Ralentissement en fermeture du portail. Arrêt en fermeture du portail. A environ 20 cm de la butée, appuyer sur BP1 et Attendre l’arrêt du portail en fin de course. le portail commence à ralentir. 4.2. Ouverture partielle – Prog 2 ON 1 2 3 4 Programme 2 : Basculer les DIPS 1 et 2 sur ON (L9 se met à clignoter) pour commencer la programmation (le portail est fermé). Départ en ouverture du portail. Ralentissement en ouverture du portail. Appuyer sur BP1 et le portail commence à s’ouvrir. Appuyer sur BP1 et le portail commence à ralentir. Arrêt en ouverture du portail. Départ en fermeture du portail. Appuyer sur BP1 pour arrêter le moteur. Appuyer sur BP1 et le portail commence à se fermer. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BP1 BP1 Ralentissement en fermeture du portail. Arrêt en fermeture du portail. A environ 20 cm de la butée, appuyer sur BP1 et Attendre l’arrêt du portail en fin de course. le portail commence à se refermer. ON 1 2 3 4 Validation de la programmation. Remettre les DIPS sur OFF, attendre que L9 se rallume. Appuyer alors sur BP2 pour vérifier que le programme a bien été enregistré. 4.3. Auto-programmation En auto-programmation, la carte ECE244 calcule la course du portail en effectuant une manœuvre complète à pleine vitesse. Elle calcule ensuite automatiquement les ralentis de fin de course. Préparation (rappel) Repérer les emplacements des fins de course en manoeuvrant le portail à la main. Poser les aimants de fins de course. Toutes les leds allumées : . fin de course ouvert éteint L5 . fin de course fermé éteint L6 Fermer le portail, embrayer le moteur et connecter la carte ECE244. Les leds L3, L4, L5 et L9 sont allumées. ON 1 2 3 4 ON 1 2 3 4 Programme 1 : Programme 2 : Basculer le DIP1 sur ON Basculer les DIPS 1 et 2 sur ON (L9 se met à clignoter) (L9 se met à clignoter) pour commencer la programmation (le portail est fermé) Départ en ouverture du portail. Fin de course en ouverture du portail. Appuyer sur BP1 et le portail commence à s’ouvrir. Le portail marque un temps d’arrêt de 3’’ derrière le moteur Départ en fermeture du portail. Fin de course en fermeture du portail. Le portail repart tout seul en fermeture. Le portail s’arrête en buté. |  |  |  |  |
| ON 1 2 3 4 Validation de la programmation. Remettre les DIPS sur OFF, attendre que L9 se rallume. Appuyer alors sur BP1 pour vérifier que le programme a bien été enregistré. 5b. PROGRAMMATIONS ANNEXES 5.1. Temps de pause Le choix entre l’exécution automatique ou semi-automatique du ou des programmes se fait par programmation ou non d’un temps de pause à la suite de ce programme. Ce temps de pause peut être ajouté ou annulé à tout moment, hormis pendant une étape de programmation. Fonctionnement du portail en mode semi-automatique : l’ouverture et la fermeture se font sur commande BP1 ou bouton de la télécommande. Fonctionnement du portail en mode automatique : l'ouverture se fait sur commande par BP1 ou bouton de la télécommande. La fermeture se fait automatiquement après le temps de pause programmé. Programmation du temps de pause : ON 1 2 3 4 ON 1 2 3 4 Programme 1 : Programme 2 : Basculer les DIPS 1 et 4 sur ON Basculer les DIPS 1, 2 et 4 sur ON (L9 se met à clignoter) (L9 se met à clignoter) pour commencer la programmation (le portail est fermé). Appuyer sur BP1, L9 se met à Après avoir atteint le temps voulu, clignoter plus rapidement : réappuyer sur BP1 le temps de pause démarre. (L9 se met à clignoter normalement) Rebasculer tous les DIPS sur OFF. Annulation du temps de pause : BP1 BP1 BP1 ON 1 2 3 4 ON 1 2 3 4 Programme 1 : Programme 2 : Basculer les DIPS 1 et 4 sur ON Basculer les DIPS 1, 2 et 4 sur ON (L9 se met à clignoter) (L9 se met à clignoter) pour commencer la programmation (le portail est fermé). Appuyer 2 fois nettement sur BP1 à 1'-2' d'intervalle. Rebasculer tous les DIPS sur OFF. Temps de pause figé ou fermeture immédiate : La carte ECE244 fournie est réglée avec la fermeture 2" après libération des sécurités, par action sur BP1 ou bouton de la télécommande. Pour annuler cette fonction et figer les temps de pause quels que soient les mouvements : - Couper l'alimentation - Maintenir BP2 appuyé - Remettre l'alimentation - L9 clignote - Relacher BP2 Même procédure pour remettre la fermeture sur coupure des sécurités, action sur le BP ou sur le bouton de la télécommande. |  |  |  |  |
| 5.2. Télécommandes ON 1 2 3 4 ON 1 2 3 4 Selon le programme concerné : Prog 1 : Prog 2 : Basculer les DIPS 1 et 3 sur ON Basculer les DIPS 1, 2 et 3 sur ON - L9 se met à clignoter - Appuyer sur le bouton choisi de la télécommande - L9 devient fixe - Relâcher le bouton de la télécommande dès que L9 se remet à clignoter - Rebasculer tous les DIPS sur OFF 6. MODE DE FONCTIONNEMENT 6.1. Préavis ON 1 2 3 4 Basculer et laisser le DIP 2 sur ON pour obtenir un Préavis de 3’ Toute commande génèrera un clignotement du feu pendant 3’ avant tout mouvement du portail. Lorsque cette fonction est activée, la platine teste automatiquement le bon fonctionnement des photocellules (Cellule émettrice alimentée par la sortie 18b). Puis la serrure se déclenche environ 1 s avant le départ du portail. 6.2. Homme Présent ON 1 2 3 4 Basculer et laisser le DIP 3 sur ON pour fonctionner en Homme Présent : - un bouton poussoir raccordé en BP1 pour l’ouverture et - un bouton poussoir en BP2 pour la fermeture devront être maintenus enfoncés pour le fonctionnement du portail. Ce type de fonctionnement est principalement utilisé pour les rideaux à enroulement. 6.3. Coup de Bélier ON 1 2 3 4 Basculer et laisser le DIP 4 sur ON pour obtenir le Coup de Bélier qui facilite le décrochage de la serrure électrique en ouverture et son enclenchement en fermeture. (Utilisé sur les automatismes réversibles) 6.4. Possibilités pour les deux programmes Spécifique à la carte ECE244, la possibilité d’enregistrer deux programmes d’ouverture totalement indépendants est un avantage très apprécié des utilisateurs. Le programme 2 est souvent utilisé pour commander une ouverture partielle et permettre ainsi la sortie d’un piéton, d’un deux-roues, des poubelles, … Autre différenciation possible : le programme 1 en mode automatique et le programme 2 en mode semi-automatique pour diverses utilisations. - BP1 / bouton 1 de la télécommande lance Prog 1 - BP2 / bouton 2 de la télécommande lance Prog 2 ATTENTION : lorsqu’un programme est lancé, l’autre ne peut être exécuté. |  |  |  |  |
| 7. AUTRES FONCTIONS 7.1. Sélection de la force de démarrage La carte ECE244 fournie est pré-réglée avec un démarrage de puissance régulé (ceci afin d'apporter une protection à la porte et au motoréducteur). Pour utiliser la pleine puissance au démarrage, suivre les indications ci-dessous : - Couper l’alimentation de la carte - Maintenir BP1 et BP2 appuyés - Remettre l’alimentation électrique : L9 clignote, relâcher alors BP1 et BP2. L9 devient fixe. Pour remettre la puissance régulée au démarrage, refaire la même opération. 7.2. Entrée contact horloge (Prog 1 uniquement) L’utilisation d’une horloge permet l’ouverture et la fermeture du portail en mode automatique à heures fixes. Pour cela, raccorder le contact d’une horloge aux bornes 3 et 4 de la carte ECE244. Le portail fonctionnera suivant l’heure programmée sur l’horloge. Toute commande avec le portail en position ouvert ne sera pas prise en compte. Toute commande avec le portail en position fermée sera prise en compte. 7.3. action du contact sécurité fermeture. Entrée cellules et tous types de sécurité bornes 6 et 7. L’ouverture de ce contact en fermeture génère l’arrêt puis l’ouverture immédiate de la porte. A l’arrêt, il empêche tout mouvement d’ouverture et de fermeture. En pause il peut faire refermer le portail à la libération du contact(cf. Pg 7 § 5.1 temps de pause figé ou refermeture immédiate) 7.4. Réglage de la puissance du moteur A l’aide du potentiomètre repéré "LIMIT", tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la force. Lorsque vous disposez de moteurs avec réglage interne de la puissance, il est recommandé de bloquer soit le moteur, soit l'électronique au maximum, et d'agir en régulation uniquement sur l'un ou l'autre. 7.5. Témoin d'état du portail Il est possible d'ajouter un connecteur pour déporter l'information d'état de la porte (repère "ETAT PORTE"). L'information fournie sur cette sortie est identique à L9 : - Eteint : portail fermé ou phase ouverture - Allumé : portail ouvert ou phase fermeture Note : Connection d'un voyant 12 V (35 mA max.) ou d'une led via une résistance de 560  à 1,2 k suivant la luminosité souhaitée. 7.6. Sortie serrure ou ventouse non alimentée Connecteur optionnel pour raccordement carte serrure ou relais 12 V DC avec alimentation déportée. 7.7. Lampe de courtoisie (sélection/désélection) La carte électronique ECE244 offre la possibilité de transformer la fonction clignotant en éclairage de courtoisie. Elle restera allumée 2 mn après l'arrêt du portail en fermeture. En mode automatique, elle reste allumée à l'ouverture ; en mode manuel, 2 minutes. - Couper l'alimentation - Mettre le DIP 3 sur ON - Appuyer sur BP1 et BP2 - Remettre l'alimentation : L9 clignote relâcher les BP. 7.8. Bouton d'arrêt d'urgence Le bouton poussoir (NF) sera monté en série sur le commun des contacts de fin de courses ouverture / fermeture. Commun 12 V DC FC O FC F 7.9 Arrêt en ouverture en mode automatique En mode automatique (programme 1 ou 2), lorsque cette fonction est active, une impulsion sur BP ou bouton de la télécommande arrête le portail en ouverture et inhibe le mode automatique jusqu'à la prochaine commande de refermeture du portail (le flash reste allumé). - Basculer le DIP 3 sur ON - Couper l'alimentation - Appuyer sur BP2 - Remettre l'alimentation : L9 clignote: relâcher BP2 |  |  |  |  |
| 7.10 Permutation du mode de réception (53200 ou TRINARY) - Couper l'alimentation de la carte - Mettre Dips 2 & 4 sur On - Maintenir BP2 appuyé Remettre l'alimentation : L9 clignote relâcher BP2 7.11 Désactivation de toutes les fonctions (configuration Usine) - Couper l'alimentation de la carte - Mettre Dips 2, 3 & 4 sur On - Appuyer sur BP1 et BP2 - Remettre l'alimentation - Remettre l'alimentation : L9 clignote: relâcher les BP 7.12. Modification gestion pause d'ouverture (temps de pause figé) La carte ECE244 fournie est réglée avec fermeture 2" après libération des sécurités ou par action sur BP ou bouton de la télécommande du programme en fonction. Pour annuler cette fonction et figer le temps de pause, quels que soient les mouvements, suivre les indications ci-dessous : - Couper l'alimentation de la carte - Mettre aucun Dips sur On - Maintenir BP2 appuyé - Remettre l'alimentation électrique - L9 clignote: alors lâcher BP2 remettre dips suivant besoin Pour remettre la fermeture à l'état initial, refaire la même opération que ci-dessus. 8. FICHE TECHNIQUE - Tension d'alimentation en 22O V AC - Puissance max. des moteurs : 1 CV - Ralentissement du portail en fins de course - 2 programmes de fonctionnement totalement indépendants et pouvant être complémentaires avec le même récepteur. Ex . Programme 1 : ouverture totale (automatique ou semi-automatique) . Programme 2 : ouverture partielle (automatique ou semi-automatique) - Réglage du fonctionnement entièrement programmable - Fonctionnement en mode automatique ou semi-automatique (autonome pour chaque programme) - Programmation par auto-apprentissage - Programmation de la télécommande (1 code) par auto-apprentissage - Homme présent - Sélection d'un préavis de 3" pour le feu de signalisation - Choix de la pleine puissance au démarrage du moteur - Réglage de la puissance du moteur par potentiomètre - Possibilité de raccorder une horloge - Entrée photocellules de sécurité en fermeture - Contrôle de fonctionnement des photocellules - Détection de court circuit des triacs Spécifique à la carte ECE244, la possibilité d'enregistrer deux programmes d'ouverture totalement indépendants est une exclusivité très valorisante. Le deuxième programme est souvent utilisé pour commander une ouverture partielle et permettre ainsi la sortie d'un piéton, d'un deux-roues ou des poubelles, un avantage très apprécié des utilisateurs. 9. RAPPELS La carte électronique ECE244 est fournie avec un transformateur de 10 VA, permettant d'alimenter des accessoires dans les limites ci-dessous : |  |  |  |  |
|  | ABAQUE 24 V AC | 10 VA |  |  |
|  | Cellule CIREA ou récepteur radio autonome | 2 |  |  |
|  | Cellule P41 / P40 |  | 1 |  |
|  SELECTION DES FONCTIONS  BP 1&2 Appuyés; Bascul pleine puissance ou démarrage régulé. BP 1&2 Appuyés + Dip 3 on; Flash en mode courtoisie de 2mn après arrêt. BP 1&2 Appuyés + Dip 2, 3 & 4 on; Désactivations de toutes les fonctions. BP 2 Appuyés; Refermeture 2" après passage cellule mode auto ou pause figée. BP 2 Appuyés + Dip 3 on; En mode automatique arrêt en ouverture possible. BP 2 Appuyés + Dip 2 & 4 on; Changement du mode de réception (53200 ou TRINARY). ##### ANNEXE CABLAGE DE L’ANTENNE Réalisation de l’antenne avec un câble mono-brin directement sur le bornier de la platine, ou, un câble coaxial dont l’extrémité est positionnée de préférence horizontalement contre le mur. |