ENREGISTREUR TELEPHONIQUE MINIATURE 2 VITESSES 

ETV2P = GT-TR660, GT-TR660C

[image: image1.jpg]



Description

1. Microphone interne

2. Bouton de contrôle du volume

3. Bouton VOX OFF / VOX ON

4. Diode d’information d’enregistrement

5. Bouton REC d’enregistrement

6. Bouton PLAY de mise en marche, 

7.  Bouton STOP / EJECT d’arrêt et sortie de la cassette.

8. Bouton REW / FWD de rembobinage ou avance rapide.

9. Compartiment à pile 

10. Haut-parleur

11. Fenêtre du conteur (modèle C seulement)

12. Bouton de remise à zéro du compteur

13. Couvercle du compartiment à cassette

14. Jack d’alimentation

15. Jack de l’écouteur

16. Jack ligne C/O

17. Jack du micro externe

18. Fiche pour mode enregistrement MIC / TEL

19. Fiche pour vitesse d’enregistrement normale ou lente ( NOR / SLOW)

Caractéristiques

Téléphone à 2 vitesses d’enregistrement avec un contrôle VOX c’est à dire une activation par la voix.

Micro d’enregistrement normal avec un contrôle VOX c’est à dire activation par la voix.

Ajustement de la sensibilité de la fonction VOX.

Enregistrement lent, normal, rapide.

Fonctionnement avec cassette standard.

Fonction en courant continu ou alternatif par une alimentation 3V 300mA, ou deux piles 1.5Vcc.

Le modèle GT TR660C a en plus un compteur.

· Installation des piles

Enlevez le couvercle de la batterie et insérez 2 piles à l’intérieur en respectant les polarités

Lorsque la diode devient faible cela signifie que les piles sont faibles et que les qualités de fonctionnement du magnétophone vont être diminuées si elles ne sont pas changées.

· Utilisation d’un adaptateur

Branchez l’adaptateur sur le magnétophone et sur une prise de courant. Il faut enlever l’adaptateur si vous souhaitez utiliser des piles.

· Effectuer un enregistrement

Connectez l’arrivée téléphonique dans la fiche ligne sur le coté de l’appareil.

Placez le curseur MIC TEL sur la position TEL.

Placez le switch sur la posistion VOX ON ou VOX OFF.

Sélectionnez la vitesse souhaitée en plaçant le curseur sur NOR (normal) ou SLOW (lent).

Appuyez sur la touche REC ( .

L’enregistrement se fera dès que quelqu’un décrochera le téléphone si vous avez sélectionné la fonction VOX OFF. La diode s’allume dès lors.

L’enregistrement se fera automatiquement dés qu’une personne décrochera le téléphone et parlera dedans. Il s’arrêtera automatiquement si personne ne parle dans le cas ou vous aurez sélectionné la fonction VOX ON. Le magnétophone se remet à enregistrer dès que la conversation reprendra.

L’enregistrement s’arrête automatiquement dès que le téléphone est raccroché ou dès que quelqu’un appuie sue la touche STOP EJECT.

· Faire un enregistrement micro

Placez le curseur MIC TEL sur la position MIC.

Sélectionner la vitesse d’enregistrement désirée.

Sélectionner la position VOX OFF ou VOX ON

Appuyez sur le bouton REC.

L’enregistrement se fera par le micro interne si vous sélectionner le mode VOX OFF. La diode s’allume à ce moment.

En sélectionnant le mode VOX ON, l’enregistrement se fera automatiquement en parlant devant le micro interne et s’arrête quand vous vous arrêtez de parler dans le micro. La diode s’allume lorsque l’appareil enregistre.

En appuyant sur la touche STOP EJECT vous stoppez l’enregistrement.

Un microphone externe peut être rajouté grâce à l’entrée EXT. MIC.

· Re-écoute des enregistrements

Positionner le curseur de sélection de la vitesse NORMAL SLOW sur la vitesse à laquelle l’enregistrement a été fait.

Le ETV2P est en position STOP. Appuyez sur la touche REW pour rembobiner à grande vitesse. 

Appuyez sur le bouton STOP.

Appuyez sur le bouton PLAY et ajuster le bouton du volume.

· Utilisation de la fonction avance rapide

Le ETV2P est en position STOP. Appuyez sur la touche FFWD pour rembobiner à grande vitesse. 

Appuyez sur le bouton STOP.

· Contrôle des 2 possibilités de conversation pendant un enregistrement en mode TEL.

Branchez un casque dans la fiche "EAR" sur le côté de l'appareil

Vous pouvez entendre le contenu enregistré en même temps

Enlevez le casque pour stopper le contrôle.

Utilisation de la fonction PAUSE

La fonction pause est possible en mode enregistrement uniquement.

Poussez le curseur PAUSE/VOX OFF/VOX ON sur la position PAUSE. L'appareil va s'arrêter temporairement d'enregistrer.

Placez le curseur sur VOX ON ou VOX OFF pour revenir en mode original.

Enregistrement en fonction VOX et ajustement de la sensibilité.

Placez le curseur en position VOX ON.

La sensibilité du niveau d'activation de l'enregistrement est réglable comme celui du volume. 

Placez le bouton du volume en position maximum. La sensibilité sera à son niveau le plus élevé pour réagir à une voix.

Appuyez sur le bouton REC.

Si une voix est détectée l'enregistrement commence automatiquement et une diode qui s'allume vous informe de l'opération.

Dés que le son cesse, l'enregistrement s'arrête 3 à 5 secondes plus tard.

Si vous avez sélectionner la position VOX OFF l'enregistrement commence immédiatement après avoir appuyé sur la touche REC. Cependant le mode enregistrement demeure continuellement.

Utilisation des vitesses d'enregistrement

Vous pouvez sélectionner la vitesse d'enregistrement. La vitesse de 2.4cm/seconde est recommandée et permet une bonne qualité d'enregistrement avec une bonne restitution des voix. Un total d'une heure d'enregistrement tient sur une cassette de 60mn. Pour un enregistrement plus long sur une un cassette de 60mn il faut sélectionner la position SLOW. La bande défile à une vitesse de 1.2cm/s.

La vitesse choisie pour l'enregistrement doit être la même pour l'écoute.

Utilisation du compteur

Disponible dur le modèle GTTR660C.

Le conteur vous permet de vous déplacez rapidement en avance ou en arrière en sachant ou vous vous trouvez sur la cassette. La touche RESET permet de remettre le compteur à zéro

Prévenir les incidents de cassette effacée par erreur.

Les microcassettes sont équipées de protection sur les côtés pour évités qu'elles ne soient par mégarde effacées. Appuyez sur la languette avec un petit tourne vis afin de ne pas pouvoir re-enregistrer la cassette.

Dimensions 55x125x55mm

Poids 490gr 

Options 2 piles alcalines 4R6P

