LECTEUR DE CARTE MAGNETIQUE AUTONOME

LCMW=PG878

# 1° CARACTERISTIQUES

- 8 modes d’accès possibles :

- code uniquement

- carte uniquement

- code + carte

- code ou carte

- carte avec code PIN

- Accès libre

- La planification et les paramètres du système sont stockés dans une mémoire qui peut les retenir pendant 100 ans sans alimentation extérieure

- Le modèle de base peut contrôler 3000 cartes mais certains modèles peuvent aller jusqu’à 9999 cartes

- Temps d'ouverture programmable (1 à 98 secondes)

- Bouton poussoir de sortie ou contrôle de sortie à distance.

f)  Avec le CMOS en version CPU pour faible pouvoir de consommation et haute immunité aux signaux     électroniques gênants. Fonction chien de garde incluse pour la prévention.

2° INSTRUCTIONS POUR LECTURE DE CARTE

Passer la carte magnétique dans la fente a droite du clavier dans le sens de la flèche de haut en bas. Si la LED verte à gauche s'allume, la lecture de carte est complète. Si la LED rouge à gauche s'allume, repasser la carte. Sinon vérifier la validité de votre carte.

3° DESCRIPTION DU CLAVIER

1. Led de gauche bicolore :

- Verte : attend le passage de la clé

- Clignotement vert : libère l'ouverture

- Rouge : erreur

- Clignotement vert et rouge : programmation

2. Touches

3. Remise à zéro

4. LED

5. Indicateur de l’endroit ou insérer la carte

6. Indicateur lumineux de mise en marche

7. Fente pour insérer la carte

4°SYSTÈME PAR DÉFAUT EN SORTIE D'USINE

Les états suivants du système sont initialisés à l'usine avec le code 0800 que l'utilisateur doit modifié en fonction des exigences de l'installation.

1	surveillance porte : 			1100	pas de surveillance de l'état de la porte

2	états des zones de sécurité		1200	le contrôle de la zone de sécurité est désarmé

3	durée de libération de la porte	2102	en continu pendant 2 secondes

4	période de sortie d’alarme		2206	en continu pendant 6 secondes

5	période de contrôle de la porte	2310	période maximum allouée pour maintenir la porte ouverte

après le temps d'accès normal

6	erreurs essais				2403	le maximum d'essai alloué

7	mode opération			3200	le lecteur ne fonctionne qu'en mode carte (CARD ONLY)

8	touches du code ouverture		4804	le code est composé de 4 numéros s'il est utilisé.

9	désarmements	8200

5° LA TOTALITÉ DE LA PROCÉDURE DE PROGRAMMATION PEUR ETRE ILLUSTREE COMME SUIT

TOUJOURS PASSER LA CARTE MAITRE AVANT DE TAPER UN CODE DE PROGRAMMATION

EX : CM (carte maître) + 0800 (étape 0)

Etape 0 : 		Configuration du système

0800		Initialisation du système

Etape 1 : 		Les entrées

- Ouverture neutralisés

1201		Entrée de détecteurs de zone de sécurité autorisés

1200		Entrée de détecteurs de zone de sécurité neutralisé

1300		Si 1201 est installé et que la porte est ouverte légalement, la porte peut être fermée ou

non

1301		Si 1201 est installé et que la porte est ouverte légalement, la porte doit être fermée.

Etape 2 :		Sortie de période de temps / configuration des temps

21+ 00 à 98	Choix du temps d’ouverture de porte entrée / sortie ('' représentant le temps en seconde de

00 à 98 secondes) ex :	2105 = 5 s.	2118 = 18 s.

2199		Ouverture et arrêt avec le code ou la carte (fonction télé rupteur)

22 + 00 à 98	Configuration de deux horloges de soties alarme digitales (00 à 98 s.) :

- 2200 : inhibition de la sortie d'alarme

- 2299 : verrouillage de la sortie d'alarme jusqu'à obtention d'un code valide

23 + 00 à 98	Configuration de 2 horloges de surveillance de porte (00 à 98 s.)

24 + 00 à 99	Configuration du nombre des essais

- pas de numéro de comparaison

- Numéro de comparaison

## Etape 3 : 		Mode d'opération

- Mode d'accès = carte et clavier désactivé

- Mode d'accès = carte + code uniquement

3200		Mode d'accès = carte seulement

3300		Mode d'accès = carte + code

3400		Mode d'accès = carte ou code

- Ouverture porte avec carte maîtresse

3800		Accès libre mode OFF

3801		Accès libre mode ON

### Etape 4 : 		Ajouter / effacer le code d'accès

480 + 1 à 8	Défini le nombre de chiffre du futur code d’accès. ex :	4801 = code à 1 chiffre

4805 = code à 5 chiffres

460 + 1 à 5 	suivit du code de son choix ( de 1 à 8 chiffres )		4601 = code d’accès N°1

4603 = code d’accès N° 3

ex : 	CM + 4803 + CM + 4601 + 123	= 123 code n°1

CM + 4805 + CM + 4602 + 45678	= 45678 code n°2

470 + 1 à 5	Annule le code ( 1 à 5 ) sélectionné. ex :		4702 = code d’accès N°2 annule

4700		Annulation de tous les groupes de code.

### Etape 5 :			Recherche sur le statut des cartes

5555 + de 0000 à 2999	Contrôle du statuts de la carte spécifique autorisé. La LED verte clignote 2 fois.

Si elle n'est pas autorisée, la LED rouge de gauche clignote 2 fois.

5500 + de 0000 à 2999	Contrôle du bloc entier de numéro de carte compris entre 0000 et 2999

### Etape 6 			Ajout de carte légale

6666 + de 0000 à 2999	Ajout d'une carte (numéro de 0000 à 2999) comme carte légale

6600 + de 0000 à 2999	Ajout du bloc total de numéros de carte entre 0000 et 2999

## Etape 7 			Annulation d'une carte légale

7777 + de 0000 à 2999	Annulation d'une carte (numéro de 0000 à 2999)

7700 + de 0000 à 2999	Annulation d'un groupe de carte dont les numéros sont compris

entre 0000 et 2999

AUTO-PROTECTION

| Couleur du fil | FERME | OUVERT |
| --- | --- | --- |
| JAUNE | Commun | Commun |
| VERT | N.O. (ouvert) | N.C. (fermé) |
| BLEUE | N.C. (fermé) | N.O. (ouvert) |

Dimensions 83x120x30mm Poids 920 gr

Options : 1 à 900 cartes magnétiques (réf. CM ou CMP), 1 coffret alimentation (réf. CH1C) + 1 batterie 12V 1.2AH (réf. 12V1), 1 gâche électrique (réf. GAE ou GAS) ou serrure électrique (réf. 5001), 1 encodeur de cartes (réf. PCA), 1 onduleur 220Vca 500VA (réf. OND5) pour augmenter l'autonomie en cas de coupure de courant.