CLAVIER ETANCHE AUTOPROTEGE 10 à 24Vcc 1 RELAIS NO/NF

SA223 = SA223A Everspring

# FONCTIONNEMENT

CHANGEMENT DE CODE

Par mesure de simplicité, le code est fixé de manière systématique à «1234» en usine. Pour entrer votre code personnel, procéder comme suit. Après avoir enlevé l’embase, vous apercevez 4 fils de couleur (voir schéma), blanc, jaune, marron, noir. Le fil blanc correspond au premier chiffre, le fil jaune au second, le fil marron au troisième, le fil noir au quatrième.

Un support à 10 positions est prévu avec indication des chiffres correspondant à chaque position. Pour entrer le nouveau code, il suffit d’enficher les fils dans les douilles correspondant aux numéros choisis.

Exemple : votre code est 4365

Relier le fil blanc à la douille 4

Relier le fil jaune à la douille 3

Relier le fil marron à la douille 6

Relier le fil noir à la douille 5

# CARACTERISTIQUES

Clavier étanche prévu pour une utilisation en extérieur

Clavier à membrane étanche, sensation tactile

Code à 4 chiffres modifiable

Trois témoins par LED

Contacts de relais d’armement repos et travail

Contact d’autoprotection pour surveillance 24 h sur 24

Alarme panique à 2 boutons

Faible consommation de courant

Relais d’armement sélectable en mode maintenu (marche arrêt) ou fugitif (impulsion)

Temps d’impulsion du relais armement contrôlé par les 4 derniers chiffres

Bornier de raccordement permettant une installation aisée

Buzzer incorporé pour monitoring audio

- SAISIE DU CODE : Lorsque vous composez votre code à 4 chiffres, la LED «CODE» s’allume pour indiquer que le code saisi est correct. Compte tenu du délai entre chaque chiffre, le code doit être intégralement composé en moins de 6 secondes (du premier au dernier chiffre).

- FONCTIONNEMENT DE LA TOUCHE PANIQUE

Une alarme panique peut être activée en appuyant simultanément sur les touches «*» et «#».

- ALARME ANTI-SABOTAGE : Le contact d’autoprotection est activé lorsque le SA223 est retiré de sa position de montage. Le contact d’autoprotection utilise un contact normalement fermé.

- SORTIE RELAIS ARMEMENT : La sortie du relais armement comporte un contact sec RT (repos travail). Lorsque le code saisi est correct, la LED «Code» s’allume et le relais armement est excité. Celui-ci peut fonctionner en mode maintenu ou fugitif en modifiant la position d’un cavalier.

Fugitif  (impulsion): Le relais est excité pendant une courte durée (en fonction du dernier chiffre entré).

Maintenu (marche arrêt): Le relais est excité en continu jusqu’à la saisie de code suivant.

- TEMOINS A LED : Trois témoins à LED en face avant du SA223 indiquent le code, l’armement et l’état. Les voyants «Armement» et «Etat» sont commandés de l’extérieur via le panneau de commande. Le voyant code est commandé par le SA223.

- LED CODE (VERTE) : Cette led est commandée par le SA223. Elle s’allume lorsque le code saisi est correct et le relais armement est excité.

- LED «ARMEMENT» (ROUGE) : Indique que la centrale d’alarme (réf. MC42 ou MC62) est désarmée. Normalement, cette LED s’allume lorsque le panneau est désarmé et s’éteint lorsqu’il est armé. Selon le fonctionnement du panneau de commande, la LED armement peut clignoter. Elle est câblée avec une résistance de limitation de courant (aucun composant externe n’est nécessaire).

- LED «ETAT» (JAUNE) : Cette LED visualise l’état de la boucle de la centrale d’alarme. Lorsqu’elle est allumée, ceci signifie que toutes les zones et toutes les conditions sont normales. Elle est câblée avec une résistance de limitation de courant, aucun composant externe n’est nécessaire.

- BUZZER INCORPORE : Ce buzzer émet un bip lors de chaque appui sur une touche pour signaler à l’utilisateur que la touche a effectivement été activée.

# SPECIFICATIONS

Tension de service 				10 à 18 Vcc

Courant de service 				60mA maxi

Courant de veille 				3mA

Température de service 			20 à + 50°C

Alim LED Armement (S2223A)		+ 0V externe (maxi) avec résistance de limitation

Alim LED Etat (SA223A)			+ 0V externe (maxi) avec résistance de limitation

Contacts relais armement 			1 RT (repos travail) Intensité admissible 1A sous 24Vcc

Sortie panique 24/24h 			Commutateur actif maxi 250mA

Clavier 					Clavier membrane 12 touche : 0 à 9 * et #

Contact d’autoprotection			Contact normalement fermé incorporé

Temps de saisie du code                               6 secondes maxi (temps entre le premier et le dernier des 4 chiffres)

# REMARQUE : Le SA223 à un + de commun pour l’alimentation des leds

Dimensions : 112x80x30mm  Poids : 230gr

OPTIONS : une membrane de rechange (réf. SA223M), un boîtier de protection (réf. SA223P) 1 alimentation sous coffret 220Vca/13,8Vcc 1A (réf. CH1C), 1 batterie rechargeable 12V 1.2 (réf. 12V1), 1 gâche électrique (réf. GAE ou GAS) ou 1 serrure électrique (réf. 5001, 1 rouleau de 100m de câble 8 fils (réf. W8XS). 2 fils pour l'alimentation, 2 fils pour le relais,  2 fils pour l'autoprotection 24H/24.

Nota : Disponible également le clavier référence SA223B. Le SA223B à un - de commun pour l’alimentation des leds. Le SA223B est prédisposé par exemple pour la centrale (réf. TE3)