EMETTEUR ET RECEPTEUR RADIO 1 CANAL

### Emetteur MINI160

Emetteur radio 1 canal programmable à 6561 codes. Fréquence 30,875MHz.

Portée maximale : 300m (portée efficace : 50 à 150m avec une antenne sur le récepteur).

Homologation PTT 3525 PPL

- Puissance relative rayonnée : 0,25mW

- Antenne d’émission : en ferrite

- Alimentation : pile alcaline de 6V

- Tension maximale de fonctionnement : 4,5V

- Courant moyen consommé : 6 à 18mA (en fonction du cadre)

- LED pour l’état de contrôle de la pile

- Boîtier en plastique ABS

- Oscillateur R.F. contrôlé à quartz

- Nombre de poussoirs de commande :	1 (version « M »)

- Nombre total des codes composables :	6561 (version « M »)

- Portée utile du signal émis : 100 + 200m

- Compatible avec le récepteur RX160

> Caractéristiques techniques

Dimensions 30x82x15mm. Poids 40gr. Alimentation 6Vcc. Consommation 13mA

> Options

1 pile alcaline 6Vcc (réf. P6V), 1 clip (réf. CLIPS) pour accrocher la télécommande à la ceinture, 1 ou plusieurs récepteurs (réf. RX160), 1 support de récepteur (réf. OCTET), 1 antenne (réf. AE30060) et 1 cordon (réf. C1)

Récepteur RX160

Récepteur radio (1 canal) à 6561 codes avec relais NO, NF (contact ouvert et fermé). Alimentation 12V continu ou 24V alternatif, consommation 56mA maxi, prévu pour fonctionner avec 1 ou plusieurs émetteurs réf. MINI160, TX160. Un support de récepteur réf. OCTET doit être rajouté ainsi qu'une antenne AE30060 et un cordon C1 afin d'améliorer la réception. Fréquence 30,5875MHz.

Homologation PTT 3525 PPL

- Système de conversion avec oscillateur contrôlé à quartz

- Sensibilité 	typique = -108dBm	min. = -103dBm

- Sélectivité : -60dB à 9KHz

- Dynamique : 110dB (min.)

- Impédance d’entrée antenne : 52 Ohms (valeur nominale)

- Fréquence de fonctionnement : 26/33MHz

- Nombre de codes sélectionnables : 6561

- Sélection des codes au moyen de 8 dip switches à 3 positions

- Capacité et type de contacts relais : un contact commutation 100Cca 1A

- Alimentation : 12-24Vdc / 20-24Vca (valeurs limites	cc = min. 11,8 max. 26V

ca = min. 17,8 max. 26V)

- Consommation relais excité : tension continue de 30 à 80mA et tension alternative de 50 à 100mA

> Caractéristiques techniques

Dimensions 50x90x50mm. Poids 100gr. Alimentation 12Vcc/24Vdc. Consommation 56mA (maximum)

> Options

1 support de récepteur réf. OCTET, 1 antenne réf. AE30060, 1 cordon réf. C1, 1 ou plusieurs télécommandes 1 canal MINI160 ou TX160

# Notes générales pour l’installateur

La portée du système dépend de l’antenne du récepteur et de sa position. Pour obtenir un meilleur rendement de l’installation, nous vous conseillons d’utiliser nos antennes spécifiques raccordées sur la fréquence de travail.

La connexion entre le récepteur et l’antenne doit être réalisée au moyen d’un câble coaxial de 50 Ohms (longueur max. du câble : 20-30m).

L’antenne doit être installée le plus haut possible ; évitez les effets de blindage causés par des obstacles, en particulier métalliques. Si l’installation a été réalisée correctement, la portée moyenne dépasse 100m.

Pendant la sélection des codes, vérifiez que les positions des 8 micro-interrupteurs sur le récepteur et l’émetteur soient identiques. Chaque levier des micro-interrupteurs a 3 positions possibles : évitez toute position intermédiaire. Après le codage, il faut insérer de nouveau, dans le récepteur, le petit masque transparent de protection.

S’en tenir soigneusement aux tensions d’alimentation admissibles (Cf. « Valeurs limites »).

Le récepteur doit être placé dans un endroit protégé des intempéries.

#### Instruction d’utilisation

L’émetteur MINI160 ou TX160 (monocanal) peut être utilisé avec le récepteur de la série TRINARY (à 1 canal).

La comptabilité entre les fréquences de fonctionnement est déterminée par le dernier chiffre du numéro de série indiqué sur le récepteur (voir étiquette) et sur l’émetteur (côté inférieur) : les deux chiffres doivent être identiques.

Lorsque l’on compose le code, il faut prêter attention à la position de chacun des 8 « petits leviers » des dip switches (accessibles après avoir enlevé le couvercle du boîtier de la pile). Ces petits leviers peuvent être disposés librement dans 3 positions différentes. Evitez les positions incertaines et assurez-vous que toutes les positions sur l’émetteur et sur le récepteur soient identiques.

Si l’on remarque une réduction considérable de la portée utile, la cause est probablement due à une décharge progressive de la batterie. Cette dernière doit être toujours remplacée par une autre ayant les mêmes caractéristiques et dimensions. Ces batteries sont habituellement utilisées en photographie.

La durée de vie de la batterie dépend de la fréquence d’emploi de l’émetteur ; normalement la durée de vie est de 6-12 mois environ.

### Attention !

Ne forcez jamais la batterie si elle est mal positionnée dans son logement. La position correcte est indiquée clairement à l’intérieur du logement.

Une telle installation équipée de ces radiocommandes, pourvu qu’elles soient correctement montées, permet une portée de 50 à 150m avec MINI160 et 100 à 200m avec TX160.

Nous vous suggérons de choisir des codes qui prévoient le plus grand nombre possible de « petits leviers » positionnés vers le « signe –«  (c’est-à-dire vers la batterie). De cette façon, on obtient une prolongation de la durée de vie de la batterie alors que la portée et la fiabilité de fonctionnement restent absolument inchangées.

#### Codage des émetteurs, récepteurs et modules

1 fonction

Codez le récepteur et l’émetteur de façon identique à l’aide des 8 dip switches à 3 positions chacun.

2 fonctions

Codez le récepteur et l’émetteur de façon identique à l’aide des 8 dip switches à 3 positions chacun.