MODULE ANALYSEUR ELECTRONIQUE

AEMIN = 8927 470 MF

L'AEMIN permet de déclencher une sirène durant un temps variable de 0 à 4 minutes.

La temporisation est déclenchée par une ouverture de boucle momentanée. Un relais référence HB2 doit être rajouté si vous désirez raccorder une sirène de grande puissance.

1 sortie sur contact NO/NF 1A maximum (sous 12Vcc).

2 fonctions :

- Relais temporisé par TR

- Analyseur électronique pour contact choc (réglage de la sensibilité par S)

Alimentation :				12Vcc

Consommation repos :			9mA

Contact inverseur max. :		1A

CO : 					Commun

NO : 					Normalement ouvert, se ferme en alarme

NF : 					Normalement fermé, s'ouvre en alarme

S : 					Potentiomètre de réglage de sensibilité

TR : 	Potentiomètre de réglage du temps de 3 secs. à 4mm.

IN : 	Entrée de déclenchement normalement fermée

Dimensions : 				65x60x15mm

Poids : 					20gr

- UTILISATION EN RELAIS TEMPORISE :

Une brève ouverture de la boucle normalement fermée IN provoque l'ouverture du contact CO-NF durant un temps de réglage par TR. Si l'ouverture sur IN est permanente le contact CO-NF restera toujours ouvert. On peut aussi bien utiliser le contact CO-NO.

- UTILISATION EN ANALYSEUR POUR CONTACT CHOC :

Le ou les contacts de choc normalement fermés devront être raccordés en série sur la boucle IN. Les bornes CO et NF devront être raccordées à une zone normalement fermé de votre centrale. Vous transformerez ainsi la zone de votre centrale en zone en sensibilité réglable. La sensibilité des contacts chocs sera réglable par S du module.

1"   tr   90"

S

IN     -     +

NF

NO

12V