DETECTEUR DE METAL

DM15M = TS150

#### CARACTERISTIQUES

Dimensions : hauteur  1220 x 310mm

Poids : 3.16 Kg

6 piles de 1,5V R6P à rajouter (2x4R6P non fournies).

PREPARATION

REGLEZ LE MANCHE

Suivez les étapes ci-dessous pour régler le manche.

- Tournez le système de blocage dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu'à ce qu'il soit dévissé.

- Etirez ou raccourcissez le manche pour que la tête se trouve entre 1 et 5 cm du sol en tenant le détecteur normalement.

- Tournez le système de blocage du manche dans le sens inverse des aiguilles d’une montre pour le bloquer.

Dévissez les écrous de réglage de la tête chercheuse et réglez la tête selon l’angle désiré. (La tête chercheuse doit être parallèle au sol). Resserrez les écrous de réglage mais ne les bloquez pas afin de garder une rotation ou une oscillation de la tête chercheuse.

REGLEZ LA TETE CHERCHEUSE

INSTALLATION DES PILES

Vous devez rajouter 6 piles référence R6P afin d’alimenter votre détecteur. (Soit 2x4R6P)

PRECAUTIONS :

- Utilisez uniquement des piles de très bonne qualité. (ALCALINE)

- Ne mélangez pas des piles anciennes et neuves, différent type de piles (standard, alcaline, rechargeable).

- Si le détecteur est allumé, positionnez le bouton de SENSITIVITY en position OFF (vous entendrez un clic).

- Enlevez le couvercle à pile du compartiment en poussant le couvercle selon le sens de la flèche.

- Insérez les piles selon le schéma de polarité qu’il y a à l’intérieur du compartiment.

- Refermez le couvercle.

NOTES :

- Enlevez toujours les piles faibles ou usagées qui peuvent couler et détériorer votre appareil.

- Si vous ne devez pas utiliser le détecteur pendant une semaine ou plus, enlevez les piles.

LES PILES

Si le détecteur ne fonctionne pas, si le volume est faible, ne détecte pas correctement ou fonctionne anormalement testez les piles.

UTILISATION D’UN ECOUTEUR

Vous pouvez connecter un écouteur (non fourni) au détecteur DMP afin de déterminer plus précisément la source  d’une détection.

Pour connecter un écouteur au détecteur, insérez la fiche de votre écouteur dans la prise EAR situé à l’arrière du DMP.

NOTE : Le haut-parleur interne du détecteur est déconnecté quand vous connectez un écouteur.

## REGLEZ LE DETECTEUR

TEST ET UTILISATION DU DETECTEUR

Pour étudier les réactions du détecteur à différents types de métaux, vous devez le tester avant de l’utiliser.

## TEST INTERIEUR

- Enlevez les montres, bagues ou tout autre bijou que vous portez. Ensuite placez le détecteur sur une table en plastique ou en bois.

- Positionnez la tête chercheuse vers le plafond.

NOTE : Ne jamais tester le détecteur sur un sol à l’intérieur d’un building. Beaucoup de buildings ont des armatures métalliques dans le sol ce qui entraînerait des interférences avec les objets que vous testez ou masqueriez complètement le signal.

- Positionnez le bouton SENSITIVITY à 11 heures.

- Déplacez un métal que vous voulez détecter (comme par exemple une bague en or ou une pièce de monnaie) à 5cm environ de la tête chercheuse.

5) Tournez le bouton PHASE jusqu’à obtenir la meilleure détection.

NOTES :

- Le détecteur ne fonctionne pas s’il n’est pas en mouvement.

Si vous utilisez une pièce de monnaie, le détecteur détecte plus facilement si vous présentez la face de la  pièce devant la tête chercheuse du DMP.

Si le détecteur ne détecte pas le métal, vérifiez les piles et vérifiez que la tête chercheuse soit correctement connectée.

TEST DU DETECTEUR DE METAL A L’EXTERIEUR

1 ) Mettez le curseur en position BALANCE.

2) Trouvez un endroit où il n’y a pas de métal.

3) Placez l’appareil à 70-80 cm du sol.

4) Eteindre l’appareil.

- Appuyez sur le bouton rouge sur le manche et le maintenir appuyé. Tournez doucement le bouton SENSITIVITY jusqu’à ce que  l’aiguille soit sur ou à côté de 0. Vous devez à peine entendre le signal sonore. C’est le son « critique ».

- En maintenant la tête chercheuse entre 2 et 5 cm du sol, déplacez doucement la tête chercheuse dans la zone où vous avez placé un objet, comme indiqué.

AJUSTEMENT PAR RAPPORT AU SOL : BOUTON PHASE, en mode IDENTIFY

En mode Identify, vous faites la discrimination d’objet indésiré

- Lorsque vous êtes sur un sol où il y a des morceaux de métal, de la roche très minérale, de l’acier, etc., vous aurez des problèmes de détection.

- L’appareil sonne trop souvent.

- Pour régler le problème, par exemple par rapport à l’acier, réglez l’appareil par rapport à un morceau d’acier, afin qu’il ne détecte pas ces morceaux.

- Mettez un morceau sur le sol (par exemple un clou en acier), maintenez appuyé le bouton rouge, tournez le bouton de PHASE vers la gauche, puis relâchez le bouton rouge. Si le son augmente, maintenez appuyé le bouton, et tournez le bouton PHASE encore un peu plus vers la gauche. Si le son diminue, éloignez le disque de détection, puis maintenez appuyé le bouton rouge, et tournez un peu vers la droite le bouton de PHASE.

- Effectuez ces manipulations jusqu’à ce que le réglage soit correct et que vous ne détectiez plus les objets désirés. L’appareil ne détectera plus les objets ferreux ou minéraux plus petits que l’objet de référence, mais les objets plus gros seront détectés.

Réglez le bouton phase en dessous de 2. Un gros morceau de métal non ferreux fera sonner l’appareil alors qu’un gros morceau de métal ferreux fera diminuer le son.

NOTE : Si l’appareil détecte un gros morceau de métal ferreux, un phénomène étrange survient. Sur les bords du morceau, l’appareil sonne normalement, alors que lorsque vous approchez le disque de son centre, le son diminue, comme s’il rencontrait un métal non ferreux.

- Ne jamais balayer en relevant la tête chercheuse en fin de course afin d’éviter les fausses lectures.

- Balayez toujours doucement les zones.

Si le détecteur détecte du métal, l’aiguille se déplace en fonction du type de métal trouvé.

# BON

# MAUVAIS

CURSEUR BALANCE / IDENTIFY

Sur la position BALANCE, le détecteur exclu les perturbations dues à la minéralisation du sol. Donc, dans le cas où vous auriez des doutes sur la détection, à cause d’un sol ferreux ou minéralisez, mettez le curseur sur cette position.

En mode « IDENTIFY », le détecteur fait la discrimination entre différents types de métaux, avec le potentiomètre « PHASE ».

Le bouton PHASE  a dix positions de 1 à 10.

DISCRIMINATION

La discrimination se fait en mode « Indentify » en plaçant le curseur sur IDENTIFY

La DISCRIMINATION permet au détecteur de différencier les types de métaux (ferreux ou non ferreux).

Vous pouvez régler la DISCRIMINATION au minium (dans le sens inverse des aiguilles d’une montre), au maximum (dans le sens des aiguilles d’une montre) ou n’importe où entre. En réglant la DISCRIMINATION au niveau le plus élevé, le détecteur tout d’abord ne détectera pas les petites pièces en argent, ensuite les papiers aluminium et ensuite les objets en métal de type capsule de canette aluminium.

NOTE : A chaque fois que vous utilisez le détecteur dans des lieux différents, vous devrez régler la DISCRIMINATION.

LA DETECTION DE METAUX EST UNE DISCIPLINE DEMANDANTDE LA PATIENCE ET UNE  BONNE UTILISATION DE VOTRE APPAREIL. CA N EST PAS EVIDENT MAIS AVEC UNE PRISE EN MAIN CORRECTE DU DETECTEUR VOUS AUREZ DE BONS RESULTATS

OPTIONS : 6 piles R6P soit 2 réf. 4R6P, un casque d’écoute réf. DMPC.

Document non contractuel. Peut être modifié à tout moment sans préavis.