INTERRUPTEUR CREPUSCULAIRE EXTERIEUR

F455A

Interrupteur crépusculaire extérieur avec un important rapport qualité /prix, construit dans les normes européennes en vigueur ; dans le but de satisfaire chaque exigence appliquée par commande directe des équipements d’éclairage jusqu’à 3500 W maxi.

DONNEES TECHNIQUES

| Tension normale : | 230 V ~ 50/60 Hz |
| --- | --- |
| Type de déconnexion/appareil | 1B / Electronique |
| Sortie sur contact | 15 A / 250 V |
| Puissance maximale | 3500 W |
| Branchements | Câbles |
| Délai d’activation | 9 sec +ou- 10% |
| Délai de désactivation | 38 sec +ou- 10% |
| Seuil d’intervention | De 5 à 100 LUX |
| Elément photosensible incorporé | 16/33 K à 10 LUX |
| Température | -20 à +50 °C |
| Boîtier plastique protégé de la pluie et de la poussière, résistant aux rayons UV | Degré de protection : IP 54 |

DIMENSIONS

I NSTALLATION

SCHEMA DE RACCORDEMENT

F455A

Fil Noir

Entree 220V						Fil Rouge

Fil Vert

Lampe

– Potentiomètre pour le réglage de la luminosité

Vu de dessous

PROCEDURE D’INSTALLATION

- Fixer à la paroi le crépusculaire en utilisant le support perforées (Trous pour les quatre directions).

- Effectuer les raccordements électriques comme indiqué sur le schéma ci-dessus.

- Agir sur le potentiomètre pour définir le seuil de luminosité.

- Utilisé le sachet noir pour testé le bon fonctionnement de l’appareil

- Couvrir avec le sachet pour simulé la nuit la lampe doit s’éclairer.

- Enlever le sachet la lampe doit s’éteindre ne pas recouvrir après le test.

IMPORTANT : Les raccordements électriques et leur dimensionnement devront-être réaliser dans le respect des normes en vigueur.