ALARME MULTI-FONCTIONS

KX378R

La KX378R a plusieurs fonctions : alarme de voiture, torche flash. Une sirène se déclenche lors d’une effraction sur le véhicule. Cet appareil se branche sur l'allume cigares sans installation particulière.

INSTALLATION DE L'ALARME

1) Enlevez les vis de sécurité et le couvercle à pile.

2) Placez une pile référence "P9VA", refermez le couvercle à pile et resserrez les vis de sécurité.

3) Placez l'alarme sur le tableau de bord avec du ruban adhésif.

4) Insérez la prise dans l'alarme et l'autre bout dans l'allume cigares.

## NOTE

Certains véhicules n'ont pas la fonction coupe circuit, dans ce cas l'alarme devra être branchée comme le montre le schéma 1 en utilisant le câble fourni avec ................

REGLEZ VOTRE PROPRE CODE DE SECURITE

L'alarme a 2187 codes de sécurité programmables pour éviter tout faux déclenchement. (voir le schéma 2).

1) Enlevez le couvercle à pile de l'alarme, réglez la position 7 interrupteur DIP pour une combinaison de 0, + et - ensuite refermez le couvercle.

2) Dévissez les vis situées à l'arrière de la télécommande, enlevez le couvercle, réglez la position 7 interrupteur DIP positionné sur la même combinaison que l'alarme. Fermez le couvercle et vissez la vis.

# FONCTIONNEMENT

Différentes fonctions :

1) Positionnez l'interrupteur situé sur le côté de la KX378R sur "FLASH" ou "TORCH", la lumière s'allumera ou restera allumé.

2) Tournez l'interrupteur situé sur la KX378R sur la position ON, la led s'allume et la batterie de la voiture est maintenant sous contrôle, si le voltage est faible, la led clignotera et l'alarme déclenchera un court bip.

3) Réglez l'interrupteur situé sur le côté de l'alarme sur AUTO, dirigez la télécommande vers l'alarme et appuyez sur le bouton rouge ARM, l'alarme "gazouille" et le flash s'allume pour confirmer le bon fonctionnement de la KX378R.

La led clignote pour indiquer que l'appareil fonctionne. Le flash s'allume et la sirène se déclenche instantanément pendant 30 secondes ensuite se réenclenche lors d ‘une effraction. Appuyez une fois sur le bouton vert DISARM, l'alarme "gazouille", le flash s'allume et la led s'arrête de clignoter. Pour désactiver l'alarme quand la sirène se déclenche appuyez sur DISARM.

Pour avoir la fonction déclencheur du signal d'alarme appuyez deux fois sur le bouton (rouge et vert) simultanément.

REGLAGE DE LA SENSIBILITE

La sensibilité peut être réglée en fonction de votre véhicule pour obtenir de meilleurs résultats. Tournez l'interrupteur sur ON et appuyez sur le bouton ARM de votre télécommande.

1) Ouvrir et fermez la porte, secouez le véhicule, l'alarme se déclenche, si elle ne se déclenche pas réglez le bouton de sensibilité dans le sens des aiguilles d'une montre.

2) Si vous trouvez que l'alarme est trop sensible tournez le bouton dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (voir le schéma 3).

SIRENE EXTERIEURE (OPTION)

Vous pouvez brancher une sirène extérieure sur la prise avec une sortie 12VDC.

BRANCHEMENT

Le déclenchement de la sirène peut entraîner une faiblesse de l'ouïe si vous restez dans la voiture quand l'alarme se déclenche.

Etre sûr que le bouton de la KX378R est sur OFF quand l'alarme est déconnectée de l'allume cigares, autrement les piles se déchargeront quelques heures après.

SCHEMA 1

+            -