KX- 996B6 COMPTEUSE DE BILLETS

# MANUEL D’UTLISATEUR

1) CARACTERISTIQUES

- Test automatique

La machine effectue un test à l’allumage. Le compteur marque « 0 », l’afficheur n’affiche rien et l’indicateur UV s’allume. Si l’appareil a un problème, l’afficheur indique l’erreur (voir section 5).

- Arrêt automatique sur les billets étrangers (anormaux) :

| Codes d’erreur | ### Causes |
| --- | --- |
| EC1 | Demi billet |
| EC2 | Double billet |
| EC3 | Billet en chaîne |
| EC4 | Faux billet |
| EC5 | Petit billet |

- comptage par lot

Comptez les billets par lot. Avec le bouton de réglage et le bouton « + » réglez le nombre entre 1 et 999.

d) Accumuler

En appuyant sur Add (accumuler), vous sélectionnez la fonction accumuler, l’indicateur « Add » s’allume. La compteuse ajoutera le compte des billets au compte précédent.

e) Position des faux billets et billets étrangers

L’appareil donne la position des faux billets et sonne.

f) Auto-reset

I. En mode comptage complet, l’appareil efface la somme automatiquement quand  les billets comptés sont retirés du récepteur de billets  et qu’un nouveau lot de billets est placé sur le plateau.

II. En mode comptage par lot, l’appareil efface la somme et se réinitialise arrivé au compte et quand le lot est retiré du récepteur.

2) FONCTIONNEMENT

- Choix de la détection

Le KX996A5 possède deux système de détection : UV et magnétique. Le bouton « fun » vous permet de sélectionner le mode de détection (l’un ou l’autre ou les deux).

Led verte = détection UV

Led rouge = détection magnétique

Attention : En mode magnétique, la discrimination de classe signifie que l’appareil peut détecter des petit billets parmi des grands billets.

b)	 Affichage des billets étrangers

S’il y a des billets anormaux, l’affichage l’indique.

Attention : Les touches sont opérationnelles quand la machine ne compte pas. Appuyer sur les touches quand l’appareil compte peut causer un désordre et un compte erroné.

3) Ajustements du  plateau distributeur

- Changer la résistance en caoutchouc quand elle devient usée. Dévisser le plateau et remplacez la résistance usée par la résistance supplémentaire fournie avec l’appareil.

- ajustement du ressort du plateau

Attention à la position du ressort du plateau et de la résistance caoutchouc. Le ressort doit être à 8mm – 10mm après la résistance. Si la distance est trop courte, les billets ne sont pas séparés efficacement, et si elle est trop longue, les billets ne descende pas facilement.

Vous pouvez également régler l’écart entre le plateau distributeur et les roues avec les vis d’ajustement du distributeur. Visser ressert l’écart, dévisser l’agrandie.

#### PROBLEMES

Codes d’erreur d’auto test à l’allumage.

| Signal d’erreur | Explication | solutions |
| --- | --- | --- |
| ER0 | Capteur comptage gauche sale, couvert de poussière; ou cassé. | Nettoyez le capteur ; remplacez le |
| ER1 | Capteur comptage droit sale; ou cassé | Nettoyez le capteur ; remplacez le |
| ER2 | Capteur distributeur sale ; ou cassé | Nettoyez le capteur distributeur ; remplacez le |
| ER3 | Capteur récepteur sale ; ou cassé | Nettoyez le capteur récepteur ; remplacez le |
| ER4 (modèle UV seulement) | Capteur UV sale ; ou cassé | Nettoyez le ou remplacez le |
| ER5 | Tête magnétique sale, poussière, cheveu | Nettoyez le |

Document non contractuel peut être modifié sans préavis.