# R5000 = R5000W

REGULATEUR DE TENSION (160V à 250V en  220V)

ASSUREZ-VOUS DE BIEN BRANCHER L’ALIMENTATION SECTEUR SUR  L’ENTREE  INPUT 220V.

AVANT TOUT BRANCHEMENT S’ASSURER QU’AUCUN CABLE N’EST ALIMENTE.

NE JAMAIS MANIPULER LES BRANCHEMENTS SOUS TENSION.

RACCORDEMENT  APPAREIL :

Bornier rouge :	Alimentation secteur 220Vac

Bornier noir 110 :	Sortie pour alimentation appareils en 110Vac

Bornier noir 220 :	Sortie pour alimentation appareils en 220Vac

FONCTION DU VOLTMETRE :

OUTPUT VOLTAGE :	Affiche en temps réel la tension de sortie 220V.

FONCTION DE L’INTERRUPTEUR :

ON / OFF :	Interrupteur / disjoncteur de mise en marche du régulateur.

Passe automatiquement sur OFF (disjoncte) si le courant  est trop important.

S’il passe automatiquement sur OFF vous devez vérifier que vous ne dépassez pas la puissance maxi du régulateur avant de le réarmer.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Tension d’entrée :	160Vac à 250Vac.

Fréquences :			50 / 60 Hz.

Tension de sortie :	110Vac et  220Vac

Régulation :			+/- 1% ou +/- 5%.

Puissance maxi :		5000 Watts. (Dans la plage de régulation entre 190V et 250V de tension d’entrée )

Courant maxi :			22.5 A.

Protection survoltage :	255V~265V.

Délais de régulation :	5 ~ 360 sec.

REMARQUES :

Lire le mode d’emploi avant la première mise en service.

Toujours mettre en marche le régulateur avant les appareils branchés dessus.

Ne pas utiliser le régulateur constamment au maximum de sa puissance.

Toujours installer le régulateur dans un endroit bien ventilé.

Ne jamais exposer le régulateur directement au soleil ou prés d’une source de chaleur.

Ne jamais exposer le régulateur au contact de l’eau, de l’humidité, de l’huile ou de la graisse.

Ne jamais exposer le régulateur à proximité ou en contact avec des substances inflammable.

Ne pas ouvrir le boîtier. Il contient des pièces sous tension.

Si l’appareil est endommagé, ne le branchez pas sur une prise secteur et ne le mettez pas sous tension.

Documentation non contractuelle. Peut être modifiée à tout moment sans préavis.