BARRIERE INFRAROUGE

JEUX DE PHOTOCELLULES INFRAROUGE MINIATURES

POUR USAGE EXTERIEUR A DEUX RELAIS

APPLICATIONS

Utilisation dans les systèmes d'alarmes, pour la sécurité de portes, grilles et accès automatisés en général.

INSTALLATION ET ALIGNEMENT

- Désassembler les couvercles des photocellules (voir.Fig. 1).

- Effectuer les branchements selon la Fig. 2, en faisant attention à la polarité dans le cas de tension continue.

A : Cache vis

B : Vis couvercle

C : Vis de fixation murale

E : Boîtier infèrieur

F : Contrôle

G : Cheville

H : Câble de connection

L : Dispositif photoélectrique

Fig. 1 VUE ECLATEE

ATTENTION :

Au fin d'améliorer l'immunité du système aux perturbations, il est nécessaire d'effectuer la mise à la terre de la photocellule et du moteur par un câble le plus court possible et de section au moins égale à 1.5mm

Fig. 2 Raccordements

- Câbler les contacts relais de sortie du récepteur selon les exigences.

La Fig. 4 illustre l'état des contacts relais.

Fig.4 ETAT DES CONTACTS RELAIS

- En suivant la Fig. 1, fixer le boîtier inférieur E au mur en utilisant les vis de fixation D, les entretoises en caoutchouc F pour le centrage et les chevilles G. Pour un fonctionnement correct l'émetteur et le récepteur doivent être montés en vis à vis avec un alignement parfait (Fig.5). Agir les vis de fixation pour obtenir un alignement fin.

- Alimenter les photocellules en 24Vcc ou avec 24Vac.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| TENSION D'ALIMENTATION | 24Vdc +/- 20% ou 24Vac +/- 20 % |
| --- | --- |
| PORTEE FT 98 ECO | 7/10m |
| COURANT MAX RELAIS DE SORTIE | 1A à 24V |
| TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT | -10°C…. + 65°C |
| CONSOMMATION | Emetteur : Max 40mA, Récepteur : Max 40mA |
| TEMPS DE REPONSE | 30msec |
| FREQUENCE D'IMPULSIONS | 400Hz |
| LONGUEUR D'ONDE | 950nm |

ATTENTION

En cas de pluie ou de brouillard la portée de la photocellule peut diminuer.

Dimensions 57x90x34mm, poids 150gr

Document non contractuel. Peut être modifié à tout moment sans préavis.