# INFR3 - 2007

Carte électronique INFRASONS :

Le principe de fonctionnement d’un détecteur d’infrasons est la détection d’une onde générée par l’ouverture de porte ou fenêtre communiquant avec l’extérieur. Il est donc logiquement conseillé d’installé la carte de détection le plus possible au centre du bâtiment  à surveiller (pour un fonctionnement optimal dans toutes circonstances ) bien que son principe de détection ne changera pas quel que soit l’endroit ou elle sera installée.

L’efficacité ( donc la surface de surveillance ) de ce type de détection est en fonction de la « qualité d’isolation » du bâtiment.

ATTENTION A RESPECTER LES POLARITES DE BRANCHEMENT SUR LE BORNIER

Alimentation standard 12V en +VCC et 0V.

VCC

0V

NF

COM

NO

Le connecteur OPTION sert à raccorder un appareil

de controle de sensibilité et détection de la carte.

Cet appareil ( vendu séparément sous la réf : TESTINF )

affiche en temps réel le niveau de sensibilité sur une échelle

Relais

de 10 leds et les seuils de déclenchements de 1 à 4 par  leds

égalements.

Toute source de détection d’une ouverture ou autre est alors

AP

visualisée.

A l’aide du TESTINF le réglage de la INFR3 sur site devient

rapide, cohérent, et sans surprise.

A la mise sous tension de la carte INFR3 il est nécessaire d’attendre 10 secondes avant de procéder aux tests et réglages.

La led verte allumée indique le mode veille (en attente d’une détection ).

La led rouge allumée indique une alarme ( activation relais ).

Il y a deux réglages simples sur la carte pour permettre une adaptation optimale en fonction du lieu à surveiller.

1- le potentiomètre est le réglage de la sensibilité du capteur de zéro aux maxi dans le sens des aiguilles d’une montre.

Plus les ouvertures seront lointaines plus la carte devra être sensible ( le réglage à 1/3 est le réglage par défaut pour une surface d’environ 100 m2 - ).

(Il est possible de changer la sensibilité pour une surface dépassant les 100m² en changeant la résistance de 10k (R18) par une résistance de 22k) .

2- le dip4 (  les mini-interrupteurs ) est le réglage de la « force ou du nombre d’onde généré par une ouverture » de 1 à 4 ( la position 2 est le réglage par défaut ).

Le dip1 : détection immédiate de la moindre ouverture.

Le dip2 : détection d’ouvertures normales.

Le dip3 : détection pour de fortes ouvertures.

Le dip4 : détection pour de très fortes ouvertures.

Exemple: si vous désirez une détection pour des ouvertures franches uniquement le choix ira vers le dip4.

: si vous désirez une détection pour des ouvertures faibles le choix ira vers le dip1.

## REGLAGE

Placer le Potentiomètre au 1/3 et le dip1 sur ON

La led verte doit rester allumé pour un réglage correct de la sensibilité dans le lieu à surveiller.

Pour commencer positionner le potentiomètre au quart du réglage. Attendez quelques secondes et faites un test d’ouverture au plus loin. Apres chaque ouverture la led verte doit s’éteindre et la led rouge doit s’allumé ( alarme ). Si la led rouge ne s’allume pas, tournez doucement dans le sens des aiguilles d’une montre le potentiomètre de la sensibilité ou inversement si la led rouge s’allume trop « facilement » et recommencer jusqu’au réglage optimum.

Ensuite vous pouvez sélectionner le dip 1, 2, 3 ou 4 le mieux adapté à la surveillance.

Le bon réglage de la sensibilité et de la « force » permet aux système un très bon fonctionnement en minimisant les fausses alarmes du à des éléments autres que des ouvertures de portes ou de fenêtres. ( brûleur de chaudière, aérateur, etc. …)

Alimentation : 9vcc à 15vcc.

Consommation : 5m.A  en veille  ( led verte allumée ) et 26 m.A en alarme ( led rouge allumée + relais ).

Sortie relais : COM - NO - NF  ( 1A –30v ).

Dimensions : 120 x 70 mm. ( épaisseur 15 mm ).

Poids : 60 gr.

Cette carte électronique peut être sujet à des modifications à venir dans le cadre uniquement de son amélioration  ou de son intégration avec d’autres systèmes.