# MODULE DE TEMPORISATION SIRENE

## TSG1

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT :

Il permet le raccordement d'une sirène afin que cette dernière ne puisse fonctionner que 3 minutes

maximum. Le TSG1 permet de déclencher une sirène pendant 3 minutes au maximum.

CARACTERISTIQUES :

Durée d’alarme réglable de 0 à 3 minutes. (potentiomètre TRIM 1)

Alimentation 12Vcc.

Contact 3A maximum sous 12V.

Dimensions : 60x50x20mm / Poids : 35gr / Alimentation : 12Vcc / Consommation : 16,5/51mA

La consommation dépend de la sirène connectée en sortie.

IN + +12V de la sortie d’alarme de votre centrale d’alarme ou de votre dispositif

IN – - 12V de la sortie d’alarme de votre centrale d’alarme ou de votre dispositif

FL + +12V pour le raccordement d’un flash

FL – - 12V pour le raccordement d’un flash

SIR + +12V pour le raccordement d’une sirène

SIR – - 12V pour le raccordement d’une sirène

OPTIONS : 1 sirène réf. SE110,SE115, SUSB,  SIM,  SI, ou SIP, 1 relais réf. HB2.